附件1：

LEEP刀技术参数要求

用途：可用于外科手术及妇科宫颈疾病的环切、锥切及组织活检等。

1、切割模式：纯切模式、混切模式；

2、凝血模式：接触式电凝模式、喷射电凝模式、双极电凝模式；

3、主机操作方式手控、脚控；

4、负极板要求一次性使用；

5、自动检测吸收高频漏电流，自动保护，具有自动检测主机的各种功能，可自动报警。中性电极故障自动报警功能；

6、吸烟器性能参数要求：流量≥80L/min，颗粒进化度＞99.99%，可自动吸烟或脚踏启动；

7、产品配置：

  - LEEP刀主机：1套；

  - 吸烟器主机：1套；（包括过滤芯1个、波纹管2根、硅胶管5根、与LEEP刀联控感应线圈1个）；

  - 可高温、高压消毒带烟道扩阴器：2个；

  - LEEP主机和吸烟器一体化台车：1套；

  - 双脚踏（切、凝）开关：1个；

  - 手控电刀手笔：5个；

  - 负极板：5个；

  - 负极板连接线：2个；

  - 环形电极：3个；

  - 矩形电极：6个；

  - 旗形电极：2个；

  - 球形电极：1个；

  - 针状电极：1个；

  - 刀状电极：2个。