北区120卫生间、洗手间、开水间改造施工说明

1、铲除原男、女卫生间、洗手间、开水间室内墙面、地面瓷砖，重新粉水泥砂浆后铺贴300×600墙面瓷砖至吊顶处约3米高；铺贴300×300地砖,每间各设地漏一个。

2、破拆原卫生间室内冲槽，预埋110PVC下水管道及32PPR自来水管道重新做砼地平，砌粉安装蹲便器四个，安装脚踏阀四个，安装立式小便池两套，整修洗手间主下水和下水管道，安装座便器两套，安装成品卫生间蹲位隔板及门。

3、拆除洗手间洗手池和拖把池，重新砌粉洗手池和拖把池并贴瓷砖，男女卫生间门扩至1000×2100，拆除开水间门，订做安装开水间和卫生间塑钢门三樘。

4、卫生间、洗手间、开水间吊PVC顶，安装水电、灯、开关、水池不锈钢加长龙头,所有给水管道采取暗敷安装，男、女卫生间、洗漱间安装大功率外排排风扇、电源线、插座等。

5、洗手间顶部局部渗漏，需要注浆维修渗漏点。

6、工程量自行现场测量，工程结束后，清理内外卫生，垃圾外运。

市一院总务科

2019年4月16日