壁挂式全科一体化诊断系统技术参数

★1、检测项目：包括血压、血氧饱和度、脉率、体温、眼底、耳膜及耳道、ECG视力表，色盲谱等。

2、显示屏幕：液晶触摸显示屏，一键开启多功能切换。

★3、整体结构：壁挂式一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理。

★4、心电监测和血压测量：心电多导联类型，血压模式为自动血压模式或手动听诊模式。提供舒张压、收缩压，平均压3个参数，液晶显示屏直接显示，标准袖带测量，具有自动充放气控制及血压数据存储功能。

5、脉搏测量：末梢动脉测量，可作为心率参考依据，具有血氧饱和度测定功能，测量结果时时电子显示。

6、体温测量：红外线耳温测量，配备一次性防污耳套。

7、耳膜及耳道检查：光导纤维照明，放大镜倍率≥2X，带鼓气孔，红外感光自动开关，超强弹力连接线，拉伸≥3M或具有卤素光源，亮度可调节，有可移动充电功能，人体功能学设计。

8、眼底检查：直接检眼镜检查，光学元器件，采取光学多层镀膜增透减反新工艺，可观察小瞳孔，红外感光自动开产在，超强弹力连接线，拉伸≥3M或具有卤素光源，亮度可调节，有可移动充电功能，符合人体功能学设计。

9、扩展端口：具备USB接口或SD、标准串行、支持以太网端口，用于数据交换等。