全自动细菌染色仪技术参数

- ★染色模式：革兰染色和抗酸染色。

- 自动化程度：加载玻片至染色结束，全程自动化。

- ★染色原理：高压喷雾式旋转喷涂染色，着色均匀。

- ★人机界面：彩色触摸屏，全中文操作系统。

- 染色参数设置：内置固定模式和自选模式，染色速度48—144片/小时，参数可设置。

- 安全防护：运行时盖板自动上锁。全封闭运行，安全，清洁，无污染。

- 装载容量：12片/次。

- 试剂报警：8通道报警模块，全程监测试剂用量。

- 高速离心甩干，染色程序结束后片子即干，可直接镜检。

- ★可根据片子数量预置三种染色模式1-3片，4-6片，7-12片，节省试剂。

- 标本种类包括临床微生物染色的各种标本。