一院南区特需病房改造工程

招 标 控 制 价

招   标  人：

造价咨询人 ：

年   月   日

一院南区特需病房改造工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：81505.21元

（大写）：捌万壹仟伍佰零伍元贰角壹分

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编 制 时 间：  年   月   日	复 核 时 间：  年  月   日

一院南区特需病房改造工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为一院南区特需病房改造工程，编制范围为：砌体拆除、门洞开设、新建隔墙、塑胶地板铺贴、护墙板安装、配电箱及灯位置调整、空调控制器位置调整、增设五孔插座等。

- 编制依据：

- 1、一院南区特需病房改造施工图纸；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

- 3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

- 4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

- 5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

- 6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

- 税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

三、有关说明：

1、材料价格依据2019年10月份《滁州工程造价信息》，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

2、新砌砌体采用普通混凝土标砖。

3、新砌砌体墙面砖材料同原有墙面面砖；

3、新增隔墙采用轻钢龙骨，龙骨间距40cm，内嵌吸音棉，外包9mm厚阻燃多层板，饰面板为9mm厚竹木纤维；配套踢脚线颜色材质同墙板 高度为10cm；

4、原设备带截取多余部分，外包9mm厚阻燃多层板，饰面板为9mm厚竹木纤维；

5、检修间门、卧室门、进户子母门为实木复合烤漆门，其中进户子母门为双色，向外走廊面为蓝色，向室内颜色为木色；

6、衣柜采用18mm厚E0/E1环保实木免漆板，马六甲板芯；

7、卫生间墙砖护角采用橡胶护角；

8、更换卫生间洗漱台，原有角钢继续使用，台面为15mm厚人造大理石，颜色与原台面颜色接近；

9、新增五孔插座，采用PVC20穿线管，新增插座处为新增墙体管材需暗敷，冰箱插座采用BV-3×4mm2线，常规插座采用BV-3×2.5mm2；

10、原吊顶保留，嵌入式灯位置需调整；

11、空调控制开关调整至新增隔墙上，离地高度与原位置相同；

12、户内配电箱向右同高度平移；

13、本工程设计费用为4000元；

14、本工程暂列金额为7000元。

四、工程造价：

本工程控制价:81505.21元

安徽金瑞安工程咨询有限公司

2019年11月21日