二氧化碳点阵激光机技术要求

1.设备总述

1.1设备用途：主要用于皮肤表皮的疣、痣的祛除及面部年轻化的治疗。

1.2配置要求：主机、扫描器及扫描头各一套，切割头一套，防护眼镜、眼罩各一副。

2.技术要求

2.1激光波长：10.6um

2.2★激光模式：基模或单模（注册证或检测报告注明）

2.3工作方式：连续或超脉冲

2.4最大激光功率：不小于25w

2.5★传输方式：7关节导光臂

2.6功率检测：具备激光输出功率检测系统确保激光输出功率稳定

2.7散热系统：具备风冷、水冷双级散热系统确保设备稳定工作

2.8光斑直径0.1-0.4mm

2.9扫描面积不小于15mm×15mm可调节

2.10扫描图形：矩形、线型、圆形或椭圆等

2.11操作系统：6寸以上彩色触摸屏。

2.12★生产企业通过ISO9001和ISO13485认证。