多功能高清显示屏（2台）

| 类别 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 显示参数 | *液晶屏技术类型 | 使用IPS屏、LED背光，使亮度均匀性更好、亮度更高、能耗更低、使用寿命更长 |
|  | *屏幕尺寸 | ≥31英寸 |
|  | *屏幕分辨率 | ≥3840×2160 |
|  | 点距 | ≤0.181 mm |
|  | 屏幕对比度 | ≥1700:1 |
|  | 屏幕最大亮度 | ≥650 cd/m2 |
|  | 可视角度 | ≥178° |
| 产品功能 | 色彩控制 | 采用不小于16位LUT表演算技术，色彩变化不小于281万亿种 |
|  | DICOM曲线类型 | 内置多条DICOM曲线满足用户不同的使用要求，包含DSA、DSI、CT、MRI、DICOM、1.8、2.0、2.2 |
|  | 内置亮度传感器 | 亮度传感器内置于显示器中心，更准确的监测屏幕中心诊断区域的亮度值 |
|  | 恒定亮度控制 | 亮度稳定控制电路检测到显示器的亮度发生改变时自动进行调整，保证亮度的稳定性，确保最优秀的图像显示质量 |
|  | 亮度快速提升 | 传感器检测显示器亮度、温度，保证启机60s内快速提升亮度达到诊断要求，节省看片时间 |
|  | 一屏双显 | 支持一屏双显，可将两路输入信号在一个屏幕上同时显示，满足对比诊断的要求 |
|  | *USB信号检测 | 具备USB信号源检测功能，当检测到对应信号源的USB无信号时，系统自动切换到另一路信号源 |
|  | *KVM切换 | KVM功能，可实现三路主机对单个触摸屏和USB的共享使用。支持单路信号的自动识别和2路及以上信号手动切换。 |
|  | *二维码识别 | 支持云胶片二维码自动识别和扫描功能，识别后，可直接打开设定的网址； 并且具有扫描二维码音频提示音，方便用户识别是否扫码完成。 |
|  | 人体工学设计 | 显示器机身具有多自由度的调整功能，操作者可以对显示器进行升降、前倾/后仰、轴向转动、旋转等多个角度的操作，可以将显示器调节至最适合的位置，在不同角度和位置观察影像 |
|  | 设备信号 | DVI、DP、HDMI×3 |
|  | 电源要求 | 外置电源模块，使用更安全，设备运行更稳定 |
| 售后服务 | 售后服务 | 出现故障1小时响应、24小时提供解决方案，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 |